PRODUKTINFORMATIONSBLAD

MUG FJERNER

(Leverandørbrugsanvisning)

Udstedelsesdato:		2000-05-29

PR-nummer:			1355875

1. Handelsnavn		MUG FJERNER

Leverandør:			B.I.X. Group - Denmark

Hindbærhegnet 10, Høje-Tåstrup

DK-2630 Tåstrup

Telf: +45 4352 7966

www.bixgroup.dk

Oprindelsesland:		Sverige

2. SAMMENSÆTNING OG OPLYSNING OM KLASSIFICIERING

Stofbetegnelse:		CAS-nr.	%-del:	Symbol:	R-fraser:

Natriumhypokloridopløsning	7681-15-9	  1-4%	C	31, 34

Vand			7732-18-5

3. FAREINDITIFIKATION

Udvikler giftig gas ved kontakt med syre. Stænk i øjnene kan give ætsninger.

4. FØRSTHJÆLP

Ved indånding:	Bring den tilskadekomne ud i frisk luft.

Ved oralkontakt:	Lad den tilskadekomne drikke et par glas mælk eller vand.

Ved større mængder bringes personen til læge eller skadestue

Ved hudkontakt:	Skyl omgående af med store mængder vand. Tag tøj af som er blevet

kontamineret.

Ved øjenkontakt:	Skyl øjnene med vand i flere minutter – Ved fortsat øjenirritation kontaktes læge eller skadestue. Medbring produktemballage.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Risiko ved brand:	Produktet er ikke klassificeret som brandfarligt.

Slukningsmiddel:	Slukningsmiddel vælges udfra den omgivende brand

6. FORHOLDSREGLER VED UHELD OG UDSLIP

Sikkerhedsforanstaltninger:

Undgå direkte kontakt med produktet. Benyt personlige værnemidler.

Anvend relevant beskyttelsesdragt, da produktet bleger stof/tøj.

Saneringsmetoder:	Mindre spild:		Skyl godt efter med meget vand.

Større spild:		Opsuges til absorberende materiale.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Forebyggende foranstaltninger ved håndtering:

Arbejdsplads- og metoder arrangeres så langvarig kontakt med produktet undgås. Undgå spild, hud- og øjenkontakt. Spray ikke.

Vær opmærksom på at produktet afbleger f. eks. tøj/beklædning.

Forebyggende foranstaltninger ved oplagring:

Produktet bør opbevares i originalemballage. Omhæld aldrig til anden

emballage/beholder. Opbevares utilgængeligt for børn. Produktet er instabilt og bør opbevares køligt og mørkt.

8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Navn:		CAS-nr.	STD.	Genm. snit 8 t. exponering

Natriumhypokloridopløsning	7681-52-9			Ikke oplyst.

Beskyttelseshandsker:	Benyt beskyttelseshandsker ved længerevarende brug af produktet.

Øjenkontakt:	Benyt beskyttelsesbriller ved risiko for stænk eller direkte kontakt.

Hudbeskyttelse:	Anvend beskyttelsesdragt efter behov.

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

Form / konsistens:	Vandig opløsning

Farve:	Lys gul.

Lugt:	Svag klorlugt.

Opløselighed:	Blandbart med vand.

Kogepunkt (C, interval)	100 C	Tryk: 760 mmHG

Smelte- og frysepunkt:	 < 0

Densitet  (g/ml)	1,06	Temperatur C:  20

ph, koncentrat	12,1

10: STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet:	Normalt stabilt.

Forhold som bør undgås:	Undgå anvendelse på materialer som metal, træ, tøj og måtter.

Undgå kontakt med syre, da der kan udvikles en giftig klorgas.

# Reaktive materialer:	Syrer, metaller og ammoniak

Ved brand eller kraftig opvarmning dannes CO.

11. TOXIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Generelt:		Stænk og dampe kan give irritation og ætsninger i øjnene.

Spraydampe kan irritere luftveje og lunger.

Langvarig og uafbrudt kontakt med produktet kan forårsage: Udtørring og sprækkedannelser i huden.

Kan fremkalde ubehag ved fortæring. Det lave indhold af hypoklorid, som indgår i produktet, indebærer normalt en lille risiko ved fejlagtig

indtag og fortæring.

Hvis produktet ved en fejl blandes med syre, dannes der klorgas, som kan give hoste, ætsninger i næse, mund og svælg, ildebefindende, trykfornemmelser i bryst og åndenød.

12: MILJØOPLYSNINGER

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Produktet er ikke vurderet som værende miljøfarligt.

13: BORTSKAFFELSE

Destruktionsmetode:	Indleveres til destruktion i h.t. gældende lokale foreskrifter.

14. TRANSPORTINFORMATION

Lastvognstransport:	Ikke klassificeret som farligt gods i h.t. ADR.

Jernbanetransport:	Ikke klassificeret som farligt gods i h.t. RID.

Søtransport:	Ikke klassificeret som farligt gods i h.t. IMDG.

Flytransport:	Ikke klassificeret som farligt gods i h.t. DGR-IATA.

15: ØVRIGE OPLYSNINGER

Faresymboler:	Helbredsfare:  Ikke mærkningspligtigt.

Risikofraser.		Ej vurderet værende mærkningspligtigt. Risikofraser skal ikke oplyses.

Beskyttelsesfraser:	P-6 advarsel. Produktet må ikke anvendes sammen med andre produkter.

Kan udvikle farlige gasser (klor)

EU-direktiv reference:	91/155/EEC

16. ØVRIG INFORMATION

Revisionsdato:	2000-05-29

Status:		Godkendt.