1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG AF VIRKSOMHEDEN

Handelsnavn/benævnelse:		Kvik lim tynd	PR-nr.: xxxxxxx

Leverandør:			Yellow Line®                                   			Tlf. +45 43734849

Producent:			                 Holdtite Adhesives Limited

Ninth Avenue East, Team Valley Trading Estate,

Gateshead, Tyne & Wear NE11 0EJ			Tlf. 0044 (0)191 4914433

Kontakt i 				Yellow Line®                                     			Tlf. 20713705

nødsituation:			Holdtite Adhesives Limited				Tlf. 0044 (0)191 4914433

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Kemisk karakteristik/beskrivelse:	Klæbestof på basis af Ethyl-2-cyanoacrylat

Farlige stoffer:		Navn			Cas-nr.		Faresymbol	R-sætn.		Indhold %

Ethyl-2-cyanoacrylat	7085-85-0	Xi		R36/37/38	> 90

Oplysningspligtige stoffer i følge Arbejdstilsynet

Kræftfremkaldende					Flygtige stoffer fx.

stoffer, > 0,1%		Ingen			org. opløsningsmidler	Ethylcyanoacrylat

3. FAREIDENTIFIKATION

Produktet er Lokalirriterende, faresymbol Xi

Sundhed:				Se nærmere under pkt. 11

Brand og eksplosionsfare:		Produktet kan brænde, men afgiver ikke eksplosive dampe - heller ikke ved opvarmning. Se pkt. 9. Rygning og brug af ild i umiddelbar nærhed bør dog sædvanligvis undgås.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Indånding:				Ved ubehag - søg straks frisk luft og læge, hvis gener varer ved.

Huden:				Evt. forurenet tøj fjernes straks og forurenet hud vaskes grundigt med sæbe og vand. Undgå brug af opløsningsmidler. Pas på den hurtigt klæbende effekt.

Øjnene:				Skyl straks med vand i ca. 10-15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser. Spil øjet godt op - få hjælp hertil. Søg altid læge ved mindste irritation.

Indtagelse:			Drik vand eller mælk. Anden behandling er unødvendig ved de mængder, der normalt vil være tale om ved arbejdsuheld. Søg dog læge ved mindste utilpashed.

Forbrænding:			Ikke aktuelt - ellers skyl med vand indtil smerterne er ophørt. Fjern under skylningen tøj, som ikke er fastbrændt, fra det forbrændte område. Hvis behandling på sygehus er nødvendig, fortsættes skylningen under transporten, indtil lægen overtager behandlingen.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Passende slukningsmidler:		Kulsyre, pulver, alkoholbestandigt skum (større brand). Lille brand kan kvæles ved tildækning. (brandtæppe ol.)

Slukningsmidler, som af sikker-

hedsgrunde ikke må anvendes:		Brug ikke vand/-stråle, da produktet ikke er blandbart med vand.

Særlige farlige			Kulilte vil normalt være til stede ved en brand. Røgen kan muligvis indeholde nitrøse gasser eller

forbrændingsprodukter:		farlige organiske kvælstofforbindelser fx. cyanbrinte.

Særlige værnemidler ved

brandbekæmpelse:			Brug luftforsynet åndedrætsværn - undgå enhver indånding af røggasser.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD	(Generelt henvises til afsnit 8 og 13)

Sikkerhedsforanstaltninger		Undgå enhver hud- og øjenkontakt. Brug altid handsker og beskyttelsesbriller i tilfælde af større

til beskyttelse af personer:		eller mindre spild. Undgå indånding af dampe, men sørg for effektiv ventilation - se også pkt. 8.

Sikkerhedsforanstaltninger

til beskyttelse af miljøet:		Undgå at produktet kommer direkte i overfladevand, kloak/afløb eller på jorden.

Metoder til oprydning, fx:		Evt. spild fjernes med egnet bindemiddel, fx. sand ol. Anbringes i egnet affaldsbeholder med låg.

Version DK:	1				Revideret DK: 21. marts 2000

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Håndtering:			Der henvises til sikkerhedsmæssig omgang med produktet og korrekt anvendelse. Undgå enhver hud- og øjenkontakt. Sørg for god ventilation omkring arbejdsstedet. Hold emballagen tæt lukket.

7.2 Opbevaring:			Opbevares køligt (køleskab) og tørt i tæt lukket originalemballage. Produktrester må ikke kommes tilbage i originalemballagen. Undgå solpåvirkning.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

At-Grænseværdier (1996):		Ethylcyanoacrylat		2 ppm eller 10 mg/m3

Åndedrætsværn:			Ikke aktuelt ved tilstrækkelig procesventilation - ved mindre emner anbefales at benytte særlig "limbox" med punktudsugning - ellers åndedrætsværn filter A-2.

Håndværn:			Handsker af polyethylen (PE) eller polypropylen (PP) - i mangel af bedre engangshandsker af tilsvarende materiale. Vask altid hænder i pause og ved arbejdstids ophør.

Øjenværn:				Brug altid briller eller ansigtsskærm, når der er risiko for stænk.

Hudværn:				Forklæde anbefales.

CEN-standarder:			Ikke aktuelt.

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Udseende

Tilstand:		Flydende		Farve:		Farveløs		Lugt:		Skarp og irriterende

Sikkerhedsrelevante data

Kogepunkt:	> 200C		Flammepunkt:	87C		Massefylde:	1,05-1,08 g/cm3

Opløselighed

i vand:		Uopl.		i andet:		-

pH:		-		Viskocitet:		2-600 mPas (dynamisk v. 20C)

Eksplosionsgrænser i luft

(nedre LEL og øvre UEL)		LEL:		-		UEL:		-

Andre oplysninger:	Cyanoacrylat reagerer med fugt og polymeriserer (klæber)

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Forhold, der skal undgås:		Undgå varmepåvirkning af produkt i emballagen. Risiko for polymerisering. Undgå fugt.

Materialer, der skal undgås:		Reagerer med fugt/vand og alkaliske materialer samt stærke oxidationsmidler samt aminer.

Farlige nedbrydningsprodukter:		Ikke bekendt, ved foreskriftmæssig anvendelse. Ved kraftig varmepåvirkning kan udvikles nitrøse gasser og muligvis også cyanbrinte.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (sundhedsfarlige egenskaber)

LD50 for Methyl-2-cyanoacrylat ved indtagelse (rotte) er opgivet til 1600 mg/kg. Inhalation, LC50 (rotte) til 101 ppm/6H - ca. 400 mg/m3. Tilsvarende Ethyl- forbindelse vurderes at have nogenlunde samme effekt. Cyanoacrylater er derimod kraftig irriterende på øjne og luftveje. Produktet som helhed er Xi "Lokalirriterende".

Korttidsvirkninger:			Irriterer kraftigt ved direkte øjenkontakt. Kan også irritere huden. Indånding af dampe irriterer luftveje og slimhinder. Produktet virker øjeblikkeligt kraftig klæbende på hud - pas på!!

Langtidsvirkninger:			Ethyl-2-cyanoacrylat anses af Arbejdstilsynet for at være såvel luftsvej- som kontaktallergen.

12. MILJØOPLYSNINGER

Økologiske data foreligger ikke. Produktet indeholder ikke stoffer, der skal klassificeres som farlige for det ydre miljø. Produktet reagerer/nedbrydes af vand.

13. BORTSKAFFELSE

Spild og rester:			Spild opsuges med klude. Større mængder opsuges med sand eller granulat ol. Undgå tilsmudsning af hænder; brug altid handsker fx engangshandsker. Opsamles i egnet affaldsbeholder med låg og mærkes med kemikalieaffaldsgruppe og affaldsfraktion. Sendes til kommunal modtagestation eller direkte til Kommunekemi.

Kemikalieaffaldsgruppe:		C	Affaldsfraktion: 03.13 (ikke hærdet produkt)

H (C)	Affaldsfraktion: 03.51 (delvis hærdet produkt)

EAK-kode: Brugeren skal selv angive EAK-kode ud fra anvendelse og branche.

Version DK:	1				Revideret DK: 21. marts 2000

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Intern transport i virksomheden:		Særlige forholdsregler er ikke påkrævet.

Ekstern transport:			UN-nr.:		Ingen

Vej-ADR:		Ikke omfattet regler for vejtransport

Sø-IMDG:		Ikke omfattet regler for søtransport

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Fareklasse:			Produktet skal klassificeres som Xi, "Lokalirriterende" i følge Miljø- og Energiministeriets klassificeringsregler.

Faresymboler:

Mærkningspligtige stoffer: 		Ethyl-2-cyanoacrylat

R-sætninger: 			R36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden

S-sætninger: 			S23 Undgå indånding af dampe

S24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene

S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

Særlig advarsel:			"Cyanoacrylat Farligt Klæber til huden og øjnene på få sekunder Opbevares utilgængeligt for børn"

Bemærk:				R-og S-sætninger ikke påkrævet for emballager under 125 ml og derunder.

Det er en forudsætning, at produktet kun er til industriel brug.

Ovennævnte "særlig advarsel" er dog obligatorisk

At-Grænseværdier (1996):		Ethylcyanoacrylat		2 ppm eller 10 mg/m3

Særlige opbevaringsregler (gifte):	Ingen.

Særlige uddannelseskrav:		Der kræves ingen særlig uddannelse, men alle der arbejder med produktet, skal være bekendt med indholdet af dette sikkerhedsdatablad (brugsanvisning).

Særlige begrænsninger:		Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med produktet, da det indeholder organiske opløsningsmidler (Arbejdsministeriets bekendtg. om unges farlige arbejde).

Se fabrikantens anvisninger på produktets tekniske specifikationer og anvendelse.

MAL-kode:			Beregnet til:	5-5 (1993).

16. ANDRE OPLYSNINGER

Oplysningerne er udarbejdet på grundlag af informationer modtaget fra producenten på udarbejdelsestidspunktet.

Sikkerhedsdatabladet har til formål at beskrive omgangen med produktet i forhold til de gældende sikkerhedskrav, ikke at tilsikre bestemte virkemåder/resultater.

Henning Bonde

Rådgivende Ingeniør

Kemi & Miljø

Version DK:	1				Revideret DK: 21. marts 2000